## Открываем доступ к принтеру для локальной сети

Прежде чем описывать настройки, считаю важным сообщить несколько моментов:

- у вас должен быть включен ПК, принтер, и ноутбуки (и другие устройства), которые будут подвергаться настройке;

- на ПК, к которому напрямую подключен принтер (к USB-порту, например), должны быть установлены драйвера (т.е. на самом ПК должна нормально работать печать). По поиску и установке драйвера принтера — вот статья в тему;

- Должна быть настроена локальная сеть: компьютеры иметь одинаковые рабочие группы (это можно посмотреть, если зайти в свойства моего компьютера), и разные имена компьютеров (в общем-то, если у вас локальная сеть работает — то это так и есть...).

- Примечание: все настройки ниже приведены и актуальны для ОС Windows 7, 8, 10.

Теперь приступаем к настройке

Первое, что нужно сделать — это настроить компьютер, к которому напрямую подключен принтер (т.е. "расшариваем" принтер: даем доступ и разрешение им пользоваться другим ПК в локальной сети).

1) Сначала переходим в панель управления Windows по следующему адресу:

Панель управления/сеть и интернет/центр управления сетями и общим доступом

Далее кликаем по ссылке слева — "Изменить дополнительные параметры общего доступа".

2) Далее перед нами будут три вкладки: частная, гостевая или общедоступная, и все сети. Теперь их нужно поочередно открыть и поставить в нужных местах галочки. Об этом ниже.

3) Раскрываем вкладку "Частная", и выставляем ползунки в следующие положение (согласно скрина ниже):

- включить сетевое обнаружение (включить автоматическую настройку на сетевых устройствах);

- включить общий доступ к файлам и принтерам;

- разрешить Windows управлять подключениями домашней группы.

4) Затем раскрываем следующую вкладку — "Гостевая или общедоступная", и выставляем:

- включить сетевое обнаружение;

- включить общий доступ к файлам и принтерам.

5) Последняя вкладка "Все сети", здесь выставляем:

- отключить общий доступ;

- использовать 128-битное шифрование для защиты подключений общего доступа;

- отключить общий доступ с парольной защитой.

Обязательно нажмите сохранить все изменения!

Важно!

Подобную настройку в этих трех вкладках (частная, гостевая, все сети) — нужно выполнить на всех компьютерах в локальной сети (а не только на том, к которому подключен принтер)! Иначе, в последствии не получиться подключиться к локальному принтеру

Разрешение доступа к принтеру

Сначала необходимо открыть панель управления по адресу:

Панель управления/оборудования и звук/устройства и принтеры.

Если у вас установлены драйвера и с принтером все OK — здесь вы должны увидеть его во вкладке "Принтеры".

Щелкните по принтеру правой кнопкой мышки (по тому, который вы хотите сделать сетевым/общедоступным), и перейдите в его свойства. В свойствах откройте вкладку "Доступ" и поставьте пару галочек:

- Общий доступ к данному принтеру;

- прорисовка заданий печати на клиентских компьютерах.

Сохраните настройки.

Чтобы проверить, стал ли ваш принтер локальным — откройте обычный проводник (можно открыть любую папку). Слева в меню вы должны увидеть имя своего компьютера.

В моем случае — имя компьютера "Desktop-UGHM5R" — щелкаем по нему и видим, что в открывшемся окне присутствует наш "расшаренный" принтер. 👇

Теперь можно приступать к настройки других компьютеров, чтобы дать им возможность печатать на принтере.

Примечание: обратите внимание, что рядом с именем вашего ПК, будут отображаться имена компьютеров, состоящих с вами в одной локальной сети.

Как подключить сетевой принтер и начать печатать

Важно!

Прежде чем начать подключение принтера, вы должны настроить три вкладки сети: частная, гостевая, все сети (об этом я писал чуть выше). Если вы не дадите разрешение пользоваться общими папками, принтерами и пр. — принтер вы не увидите и не подключите!

1) Включаем компьютер, с которого хотим вести печать (прим.: ПК подключен к локальной сети, в которой есть компьютер, с подключенным принтером).

Открываем проводник (Win+E) и жмем по вкладке "Сеть" (слева в меню). Далее вы должны увидеть список компьютеров, состоящих с вами в одной локальной сети: открываем тот, на котором есть общедоступный принтер (который мы сделали сетевым в предыдущем шаге).

2) Далее должен появиться значок и название принтера — щелкаем по нему правой кнопкой мышки и выбираем "Подключить".

3) 1-2 минуты (обычно) потребуется на установку и настройку драйвера. В это время ПК лучше не трогать и не закрывать это окно (пример на скрине ниже).

4) Далее, если все прошло хорошо, принтер появляется во вкладке "Принтеры" и его можно использовать.

Попробуйте открыть какой-нибудь документ Word, нажмите сочетание кнопок Ctrl+P и отправьте документ на печать (не забудьте выбрать принтер, по умолчанию, обычно установлен не тот принтер, который вы добавили).

Собственно, вот и вся настройка Windows для создания общедоступного локального принтера. Как видим, в этом плане в Windows (7, 8, 10) достаточно всё просто организовано — можно разобраться и самостоятельно.

Еще более удобным  вариантом будет подключение принтера на прямую к Wi-Fi роутеру. Тогда не будет необходимости держать включенным ПК, к которому подключен принтер. (При условие если принтер новый а не старый)